Bảng 1:Kết quả địa chỉ IP 4

| Tên máy | Ip address | Subnet mask | Gateway | DNS sever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P111m04 | 172.30.100.14 | 255.255.255.0 | 172.30.100.1 | 172.18.27.2 |

Bảng 2: Trình bày tính năng của Gateway,DNS sever và DHCT

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Getway | Là thiết bị trung gian giúp kết nối mạng nội bộ (LAN) với mạng bên ngoài (Internet).Thường chính là router (bộ định tuyến) trong gia đình hoặc trong doanh nghiệp. |
| DNS Sever | Là máy chủ dịch tên miền(Domain Name) thành địa chỉ ip tương ứng.Giúp người dùng truy cập trang web bằng tên dễ nhớ thay vì dãy số IP. |
| DHCP | Là giao thức tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số mạng (như Gateway, DNS, Subnet Mask) cho thiết bị trong mạng |

Bảng 3:Trình bày các loại địa chỉ IP 6.

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ Ipv6 | -Unicast:Là địa chỉ dùng để xác định một thiết bị duy nhất trong mạng -Multicast:LÀ địa chỉ dùng để gửi gói tin đến một nhóm thiết bị cùng tham gia nhóm Multicast -Anycast:Là địa chỉ được gán cho nhiều thiết bị nhưng gói tin sẽ được chuyển đến thiết bị gần nhất(theo đường mạng ngắn nhât). -Link-local:Dạng địa chỉ có hiệu lực trong mạng nội bộ (LAN).Dùng trong giao tiếp trong cùng mạng con -Global Unicast: Là địa chỉ ipv6 toàn cầu có thể dùng truy cập internet tương tự như ipv4 |
| Các cách biểu diễn địa chỉ Ipv6 | -Biểu diễn đầy đủ:Viết đủ 8 nhóm số hex,mỗi nhóm có 4 ký tự được ngăn cách bởi dấu “:” -Rút gọn;Bỏ các con số 0 ở đầu nhóm -Rút gọn kép: Dùng “:” để thay cho một hoặc nhiều nhóm toàn 0(chỉ dùng 1 lần) |

Bảng 4:Trình bày chức năng và ứng dụng router cà Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | -Định tuyến (Routing) -Kết nối nhiều mạng -Chuyển tiếp gói tin. -Phân chia Bảo mật cơ bản | -Kết nối mạng LAN với internet -Dùng trong các doanh nghiệp để quản lý lưu lượng giữa các chi nhánh. -Tạo mạng riêng ảo (VPN) để truy cập an toàn từ xa. -Sử dụng trong nhà (home router) để chia sẻ Internet cho nhiều thiết bị. |
| Switch | -kết nối các thiết bị trong cùng mạng LAN -Chuyển mạch dữ liệu -Tăng hiệu suất mạng -Hỗ trợ VLAN | -Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong công ty, trường học, cơ quan. -Dùng trong trung tâm dữ liệu để kết nối server và thiết bị lưu trữ. -Kết hợp với router để mở rộng mạng và quản lý lưu lượng tốt hơn. -Triển khai các hệ thống camera IP, VoIP, IoT trong doanh nghiệp. |

Bảng 5:trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | 1-3:router và gateway nội bộ 4-8:Các router của VNPT(ISP) 9:một nút không phản hồi 10-11:Router quốc tế tại Hồng Kong 12-13:Router google 14:Máy chủ Gmail(142.250.199.299) |
| www.facebook.com | 1-3:router và gateway nội bộ 4-8:Các router của VNPT(ISP) 9-12:Router mạng quốc tế của Facebook tại Hong kong 13:Máy chủ đích của facebook(163.70.158.35) |
| www.ctu.edu.vn | 1-2:Các router nội bộ trong mạng trường(gateway và thiết bị chuyển tiếp) 3:Máy chủ đích của Đại Học Cần Thơ(10.16.36.54) |
| www.tiwitter.com | 1-3:Mạng nội bộ 4:Điểm ra khỏi mạng cục bộ 5-9:Mạng (ISP) của VNPT 10:Không phản hồi(Time Out) 11:Mạng quốc tế 12:Máy tính chủ đích của twitter. |